# 淘宝店铺：http://shop60648495.taobao.com

# 技术交流群 ：20853369

# 在线技术支持 ：79456555

# 我的微信

# 固件编译

窗体顶端

编辑

窗体底端

## 安装Arduino

https://www.arduino.cc/en/main/Software?setlang=cn

从这里下载并安装。

窗体顶端

窗体底端

## 添加开发板

打开 文件→首选项

在首选项，将一下网址添加到“Additional Boards Manager URLs:””

https://github.com/Misfittech/arduino-board-index/raw/master/package_misfittech_index.json

然后，运行开发板管理器（由于国内网速，此时可能需要很长时间去更新列表）

在开发板管理器中需要安装 “Arduino SAMD M0 Boards”

然后，需要安装MisfitTech板（小步步的固件来源于MisfitTech，感谢MisfitTech的工作）

安装完成后，在工具→board→选择Nano Zero

现在你已经准备好arduino环境了。

窗体顶端

编辑

窗体底端

## 下载固件程序

https://github.com/kidswong999/stepServo

打开firmware/stepServo/stepServo.ino

点击下载，就可以下载到板子上了